20

填空题

- 中央处理器由中央控制与运算器构成。

- 80C51系列单片机串行口中P3.1的第二功能是TXD串行输出。

- 片内RAM低128单元划分工作寄存器组00H-1FH、位寻址区20H-2FH、字节寻址区30-7FH三个主要部分。

- 堆栈的两个功能分别是保护断点和保护现场。

- 当主频为12MHZ时，一个机器周期等于1微秒。

- 堆栈的使用方法是自动方式、 指令操作方式。

- 80C51有4个并行输入/输出口，每个口都有的结构特点：锁存器加引脚的典型结构、I/O的复用结构、准双向口结构。

- 堆栈指针SP按先进后出原则存取数据的存储区。

- 时钟频率的范围要求在2MHz-12MH之间。

- P0口的逻辑功能，可以作为系统的地址/数据总线，也可以作为一般输入/输出口线使用。

- 选择题

1. MCS-51单片机的CPU主要的组成部分为（A）

A.运算器、控制器B.加法器、寄存器C.运算器、加法器D.运算器、译码器

2.单片机能直接运行的程序叫（C）

A.源程序                 B.汇编程序

C.目标程序               D.编译程序

3.单片机中的程序计数器PC用来（C）。

A.存放指令               B.存放正在执行的指令地址

C.存放下一条指令地址     D.存放上一条指令地址

4.单片机上电复位后，PC的内容和SP的内容为（B）
A.0000H，00H             B.0000H，07H

C.0003H，07H            D.0800H，08H

5.单片机8031的EA引脚（A）。
A.必须接地               B.必须接+5V
C.可悬空                 D.以上三种视需要而定

6. PSW中的RS1和RS0用来（A）。
A.选择工作寄存器区号     B.指示复位

C.选择定时器             D.选择工作方式

7.对于8031单片机，其内部RAM（C）。
A.只能位寻址             B.只能字节寻址
C.既可位寻址又可字节寻址 D.少部分只能位寻址

8.80C51单片机若晶振频率为
fosc=12MHz,则一个机器周期等于（C）μS。
A.1/12                        B.1/2
C.1                              D.2

9. MCS- 51单片机的数据指针DPTR是一个1 6位的专用地址指针寄存器，主要用来（A）。

A.存放指令                 B.存放16位地址，作间址寄存器使用
C.存放下一条指令地址     D.存放上一条指令地址

10. MCS- 51的片内外的ROM是统一编址的，如果EA端保持高电平，8051的程序计数器PC在（D）地址范围内。
A.1000H-FFFFH            B. 0000H-FEFFH
C.0001H-0FFFH           D. 0000H-OFEFH

21

MCS-51单片机片内包含  9  个主要逻辑功能部件。

- MCS-51的EA端的用途是内外部储存器选择引脚输入端。

- MCS-51单片机的外部数据储存器最多可扩展为64   KB

- MCS-51的存储器分片内程序存储器和数据存储器、片外程序存储器和数据存储器 4个空间。

- .内部RAM低128字节单元划分为00~1FH，工作寄存器；20H~2FH,位寻址区；30H~7FH，堆栈和数据缓冲区3个主要部分

- 14. 使单片机复位有2种方法，分别是上电自动复位和按键手动复位。

- 程序状态寄存器PSW的作用是用来存放程序运行中的各种状态信息。

- 堆栈指针SP的作用是指示堆栈的栈顶。

- MCS-51的时钟电路有内部时钟方式和外部时钟方式两种。

- 单片机复位后，其堆栈指针SP的值是07H。

- 两个8位无符号整数相乘后，其结果应当为(16 )位二进制数，MCS51单片机中乘法指令运算结果使用累加器A和(B ）寄存器共同存放该结果的。

- 填空当累加器A中的数据为0011001时，状态寄存器PSW中，标志位P位为( 1)

1、单选在单片机程序运行中，下列哪种情况下堆栈区会起到重要作用(B)
A 程序死机后复位
B 子函数调用与返回
C 程序译码
D 程序初始化
2、单选MCS51单片机内部有RO-R7为一组的通用寄存器，共(C )组
A 2
B 3
C 4
D 1
3、多选MCS51单片机工作时，以下哪些周期概念是与之时序相关的(A，B，D)
A 时钟周期
B 机器周期
C 循环周期
D 指令周期
4、多选单片机片外总线结构由以下几部分组成A，B，D
A 地址总线
B 控制总线
C 位置总线
D 数据总线

5、要访问8051单片机的内部程序存储器，则EA非引脚必须为(D)
A PC值有关
B 低电平
C高低电平
D高电平

6、MCS-51的并行I/O口信息有两种读取方法，一种是读引脚，一种是(D)
A 读累加器A
B 读数据
C 读CPU
D 读锁存器
7、在CPU内部，反映程序运行状态或反映运算结果的特征寄存器是(B)。
A、 A
B PSW
C SP
D PC
8、MCS-51中，一个机器周期包含（12）个时钟周期
A 12
B 4
C 6
D 8
9、AT89C52单片机四个端口作为通用1/O使用，其中 应外接上拉电阻。D
A P1
B P3
C P2
D PO
10、一个完整的计算机应该由（ABCD）组成

A、运算器

B、控制器

C、存储器

D、I/O接口

24

一、填空

1、正在使用的寄存器组称为当前寄存器组。由 （PSW的 RS1、RS0位）的状态组合决定。

2、当扩展外部存储器或I/O口时，P2口用作（地址线的高8位）。

3、程序计数器(PC-Program Counter)寻址范围为（64kB）。

4、累加器中ALU是运算结果的（暂存单元）。

5、P3口第一功能时,交替输出功能端为1，目的是（使与非门

开通，使锁存器Q与P3.X畅通,P3口为普通I/O口）。

6、时钟电路生成的脉冲一般都是由（振荡器）产生的。

7、一个机器周期规定为（6）个状态。一个机器周期有（12）个振荡脉冲周期。

8、当MCS-51引脚（ALE ）信号有效时，表示从P0口稳定地送出了低8位地址。

9、单片机掉电保护的两种方式是（数据转存）和（接通备用电源）。

10、80C51有两种低功耗方式—(待机和掉电保护方式），由专用寄存器PCON控制。

二、选择

1、下列不属于CPU运算器电路的是：

A,ALU B,ACC C,BSW D,PC

2、（1） 下列关于程序计数器PC的描述中____是错误的。 答案

A，PC不属于特殊功能寄存器

B，PC中的计数值可被编程指令修改

C，PC可寻址64KB RAM空间

D，PC中存放着下一条指令的首地址

3、单片机中的CPU主要由______两部分组成。

A,运算器和寄存器

B,运算器和控制器

C,运算器和译码器

D,运算器和计数器

4、80C51单片机要使用片内RAM，/EA引脚______。

A，必须接+5V

B，必须接地

C，必须悬空

D，没有限定

5、80C51单片机的VSS(20)引脚是______。

A，主电源+5V

B，接地

C，备用电源

D，访问片外存储器

6、在80C51的4  个并行口中，能作为通用I/O口和高8位地址总线的是（）。A，P0

B，P1

C，P2

D，P3

7、复位操作使PC=（），使单片机从开始位置执行。

A，0FFH

B，0000H

C，00H

D，TCON

8、21个专用寄存器，有（）个可以位寻址

A,8

B,9

C,10

D,11

9、80C51单片机要进行10位帧格式的串行通讯时，串行口应工作在（）。

A,方式0

B,方式1

C,方式2

D,方式3

10,

A,/

B,T1

C，串口

D,T0

23

半导体存储器中有一类在掉电后不会丢失数据，称之为（ROM），有一类掉电后会丢失数据，称之为（RAM）。

- 当扩展外部存储器或I/O口时，P2口作（地址线的高8位）。

- 为实现89C51内外存储器的衔接，应使用（EA）信号进行控制。

- 总线路是用于传送信息的（公共通信）途径。总线可分为（数据总线）、（地址总线）和（控制总线）。

- 当 MCS-51 引脚（  ALE  ）信号有效时，表示从 P0 口稳定地送出了低 8 位地址 .

- 在单片机的 RESET 端出现（   两个机器周期以上的高电平时   ），便可以可靠复位，复位后的程序指针 PC 指向（  0000H  ）地址。

- 51 系列单片机扩展数据存储器最大寻址范围为（  64K       ）

- MCS—51 单片机的 P0—P3 口均是    8 位并行        I ／ O 口，其中的 P0 口和 P2 口除了可以进行数据的输入 . 输出外，通常还用来构建系统的    地址线        和    数据线            ，在 P0—P3 口中，    P0          为真正的双向口，  P1-P3            为准双向口。

- 若不使用 89C51 片内的程序存储器，引脚（  EA’  ）必须接地。

- MCS-51 有 4 组工作寄存器，它们的字节地址范围是（  00H—1FH  ）。

- 在单片机中，通常将一些中间计算结果放在（   D    ）中。    
    A 、累加器          B 、控制器        C 、程序存储器          D 、数据存储器

- MCS-51 单片机外部有 40 个引脚，其中，地址锁存允许控制信号引脚是（  A ）

（ A ） ALE     （ B ）     （ C ）     （ D ） RST

- 单片机应用程序一般存放在（     B  ）    
    A 、 RAM           B 、 ROM          C 、寄存器             D 、 CPU

- 80C51 五个中断源中，属外部中断的有（  AB  ）。

A ．  B ．  C ． T0 D ． T1 E ． TI F ． RI

- 单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的， MCS － 51 的 PC 为 16 位，因此其寻址范围是  B

- 4 KB            (B) 64 KB         (C) 8 KB         (D) 128 KB

- 单片机上电后或复位后，工作寄存器 R0 是在（  A     ）    
    A 、 0 区 00H 单元        B 、 0 区 01H 单元         C 、 0 区 09H 单元        D 、 SFR

- 单片机 89C51 的 XTAL1 和 XTAL2 引脚是（    D   ）引脚    
    A 、外接定时器          B 、外接串行口         C 、外接中断          D 、外接晶振

- 提高单片机的晶振频率，则机器周期（    C    ）。    
    A 、不变              B 、变长                C  、变短                D 、不定

- 89C51 单片机中，唯一一个用户不能直接使用的寄存器是（    C   ）    
   A 、 P S W           B 、 D P T R           C  、 P C               D 、 B

10、 8051 单片机中片内 RAM 共有（    A   ）字节    
    A 、 128              B 、 256               C 、 4K                 D 、 64K

25

1、MCS-51单片机存储器结构的主要特点是          存储器与           存储器的寻址空间是分开的。

正确答案: 程序、数据

2、MCS-51单片机片内RAM区中有         个可寻址位。
正确答案:128

3、MCS-51单片机的（I/O）P1、P2、P3端口不是一般的双向口，而是         口。

正确答案:准双端

4、MCS-51单片机访问外部端口和数据存储器用         指令。

正确答案: MOVX 

5、MCS-51单片机可扩展        位外部地址总线。

正确答案:16

6、由于MCS-51 单片机的P1、P2、P3（I/O）端口是准双向口，因此在读入引脚电平时必须先将该I/0口      。

正确答案:置1

7、一个机器周期是由     个时钟周期组成的

正确答案:12

8、8051 的引脚RST是       ( IN 脚还是OUT 脚)，当在引脚加上持续时间大于2个机器周期的     电平时，8051进入复位状态。

正确答案:
第1空:IN脚
第2空:高

9、使用8031芯片时,需将EA引脚接      电平,因为其片内无程序存储器。

正确答案:低

10.当扩展外部存储器或IO口时，P2口用作               。

正确答案：高八位地址总线

1.80C51基本型单片机内部程序存储器容量为(C )

(A) 16K
(В) 8K
(С) 4K
(D)  2K

2.在80C51单片机应用系统中,可以作为时钟输出的是（C）
(A) RXD
(В) RST
(C) ALE
(D) XTAL1

3.在80C51的4个并行口中,能作为通用I/0口和高8位地址总线的是（C）

(A)   P
(В) P1

(С) P2
(D)  P3

4.在CPU内部，反映程序运行状态或反映运算结果的一些特征的寄存器是( B )
(A) PC .

(B) PSW

(C)  A

(D) SP

5.堆栈数据的进出原则是( B )

(A)先进先出
(B)先进后出
(C)后进后出


6、当ALE信号有效时，表示(B)。
A、从ROM中读取数据
B、从PO口可靠地送出低8位地址
C、从PO口送出数据
D、从RAM中读取数据.

7、对于8031单片机，其内部RAM(D)
A、只能位寻址
B、只能字节寻址
C、既可位寻址又可字节寻址

D、少部分能位寻址

8、8031单片机若晶振频率为fosc=12MHz，则一个机器周期等于( C ) uS。

A、1/12
B、1/2
C、1
D、2

9、MCS一51单片机的数据指针DPTR是一个16位的专用地址指针寄存器，主要用来（B）

A、存放指令
B、存放16位地址，作间址寄存器使用
C、存放下一条指令地址
D、存放上一条指令地址

10、ALU表示(D)。
A、累加器
B、程序状态字寄存器

C、计数器

D、算术逻辑部件

26

1.单片机是由       、      、    及      集成在一个芯片上组成的。

2.单片机的三总线可以分为       、        和         。

3.执行ANL A，#0FH后，累加器A的内容高4位是       。

4. 8051单片机共有    个中断源，    个优先级。

5.能够加间址符@的寄存器有    、     和     。

6.累加器(A) =0AH，执行完指令ADDA, #92H后，进位位C=    。

7. SP复位后内容为：    。

8. A/D转换器是将    量转换成     量,D/A转换器是将     量转换成     量。

9.8051单片机使用电源为    v。

10.确定单片机1/ O接口芯片的片选信号的方法通常有两种:      和      。

1、一个完整的系统通常包括(   )。

A.系统软件和应用软件 B. 硬件系统和软件系统 C.计算机及外设  D.硬件和系统软件

2、EPROM是指(   )。

A.随机存储器B.电擦除的只读存储器C.只读存储器 D 紫外线可擦除的只读存储器

3、先判断后循环的循环程序结构中，循环体至少被执行(   )次。

A.0    B.1    C.2    D.3

4、MCS-51系列单片机的CPU是(   )位的。

A.4位   B.8位    C.16位   D.32位

5、8031的内部RAM中，用作位寻址的单元地址是(   )。

A.00H-1FH   B.20H-2FH   C.30H-4FH   D .50H-6FH

6、12MHz晶振的单片机在定时方式下，定时器可能实现的最小定时时间是(   )。

A.8us    B. 4us    C.2us .    D.1us

7、在单片机扩展系统中，8031地址总线和数据总线分时复用所用端口是(  )。

A.P3口  B.P1口  C.P2口  D.PO口

8、在MCS-51单片机中，惟一个可供用户使用的16位寄存器是(   ) 。

A. PWS  B. ACC  C. DPTR  D.PC:

9、Jz rel指令中，是判断(   ) 中的内容是否为0。

A. A  B. B  C. C  D. PC

10、访问扩展的外部程序存储器的时候，应在程序中使用(   )

A. MOV指令  B. MOVX指令  C. MOVC指令  D. SWAP指令

19

在AT89S51单片机中，如果采用6MHz晶振，一个机器周期为    。

2.AT89S51单片机的机器周期等于  个时钟振荡周期。
3. 内部RAM中，位地址为40H、88H的位，该位所在字节的字节地址分别为

和    。
4. 片内字节地址为2AH单元最低位的位地址是 ，片内字节地址为88H单元的最低位的位地址为   。
5. 若A中的内容为63H，那么，P标志位的值为   。
6. AT89S51单片机复位后，R4所对应的存储单元的地址为 ，因上电时PSW= ，这时当前的工作寄存器区是   组工作寄存器区。
7. 内部RAM中，可作为工作寄存器区的单元地址为   H-   H。

- 通过堆栈操作实现子程序调用时，首先要把   的内容入栈，以进行断点保护。调用子程序返回指令时，再进行出栈保护，把保护的断点送回到    先弹出的是原來   中的内容。
9. AT89S51单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC的位数所决定的，因为AT89S51单片机的PC是16位的，因此其寻址的范围为   KB。

10.MCS-51单片机有   个中断源。

- 计算机中最常用的字符信息编码是( )。
A ASCII BBCD码 C余3码 DI循环码
2、MCS-51的时钟最高频率是( ）。
A 12MHz B 6 MHz C 8 MHz D 10 MHz
3、以下不是构成的控制器部件( ）。
A 程序计数器、 B指令寄存器、 C指令译码器、 D存储器
4、以下不是构成单片机的部件( ）。
A微处理器(CPU)、B存储器 C接口适配器(I\0接口电路)D 打印机
5、下列不是单片机总线是( )。
A 地址总线 B 控制总线 C 数据总线 D输出总线

6、8051单片机芯片一共有( )个引脚。
A、30 B、20 C、9 D、40
7、8031中，若A=02H，B=02H，执行指令MUL AB后，A为(
A、16H B、10H C、00H D、04H
8、单片机在进行取指令操作时，指令的地址是由( )的内容决定。
A、SP B、PC C、DPTR D、ACC
9、在中断允许寄存器中，CPU的总中断控制位是( ）。
A、ET1 B、ES C、EA D、EX1

10、子程序的返回和中断响应过程中的中断返回都是通过改变PC的内容实现的，而PC内容的改变是( )完成的。
A、通过POP指令 B、通过RET或RETI指令 C、通过MOV指令
D、自动