名词解释

单片机

单片机是单片微型计算机的简称,是指在一块半导体芯片中集成有中央处理器(CPU)、存储器(RAM和ROM)、基本I/O接口以及定时/计数器等必要部件的完整的微型计算机.

堆栈/SP

堆栈:是按先进后出或者后进先出原则进行读/写的特殊RAM区域

Sp:是一个八位特殊功能寄存器.指示出堆栈顶部在RAM中的位置

.sp初始值越小,堆栈深度越深.      p17

时钟周期/振荡周期(P)

时钟脉冲频率的倒数,计算机中最基本的 最小的时间单位,频率越高计算速度越快

状态周期(S)

1状态周期=2时钟周期

机器周期

完成一个基本操作需要的时间称为机器周期

1机器周期=6状态周期

1机器周期=12时钟周期

指令周期

CPU执行一条指令所需要的时间

1指令周期=1~4机器周期     (51单片机)

p34 2.9.1

MCU  单片机

SOC   系统级芯片

EPROM  可擦可编程只读存储器,断电后仍能保留数据的计算机存储芯片(非易失(挥发)性)

ISP   互联网服务提供商

IAP    应用在Flash程序存储器的一种编程模式

机电一体化产品

程序计数器    用于存放下一条指令所在单元的地方

填空题

1.有哪两种方法可以退出空闲工作方式

MCS-51单片机有空闲和掉电两种低功耗工作方式。

当CPU执行完置IDL=1的指令后，系统就进入空闲方式。进入空闲方式之后，有两种方法可以退出。

1一种是任何中断请求被响应都可以由硬件将IDL位清0而结束空闲方式。

2另一种退出空闲方式的方法是硬件复位。当CPU执行完置PD=1的指令后，系统就进入掉电工作方式。对于一般的单片机来说，退出掉电方式的唯一方法是由硬件复位。

2.数据存储器可分为两个地址空间哪两个

MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。

MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间

1、片内程序存储器(片内ROM)

2、片外程序存储器(片外ROM)

3、片内数据存储器（片内RAM）

4、片外数据存储器(片外RAM)

在逻辑上(即从用户的角度上)MCS-51单片机有三个存储空间

1、片内外统一编址的64K的程序存储器(ROM)地址空间（MOVC）

2、256B的片内数据存储器(片内RAM)的地址空间（MOV）

3、以及64K片外数据存储器(片外RAM)的地址空间（MOVX）

程序储存器？数据储存器？

3.对于51系列单片机的数据存储结构而言，高128B用作什么

SFR特殊功能寄存器

4.外部数据存储器的寻址空间可达64KB，地址范围是什么

片外RAM的地址范围是0000H到FFFFH，容量即为64KB

5.对于AT89系列单片机，CPU的复位方法。

系统处于正常工作状态时，且震荡器稳定后，如果RST引脚上有一个高电平并维持2个机器周期（24个震荡周期）以上，则CPU就可以响应并将系统复位。

6.为了尽可能降低功耗，AT89提供的两种省电工作方式。

空闲模式和掉电保持模式

7.AT89系列退出掉电方式的方法。

掉电模式的退出掉电模式的退出：硬件复位。硬件复位时要重新初始化SFR，但不改变片内RAM的内容。当Vcc恢复到正常工作水平时，只要硬件复位信号维持lOms，便可使单片机退出掉电运行模式。

8.在51单片机指令系统中的不同长度的指令。

单字节、双字节、三字节。

9.51系列单片机的转移指令分类。

1.无条件转移指令

（1）长转移指令 LJMP

（2）绝对转移指令 AJMP

（3）相对转移指令 SJMP

（4）变址寻址转移指令 JMP

2.有条件转移指令

（1）判零转移指令	JZ

（2）比较不等转移指令  CJNE

（3）循环减一转移指令 DJNZ

（4）判C转移指令	JC

（5）判直接寻址位转移指令 JB

3.子程序调用及返回指令

（1）子程序绝对调用指令 ACALL

（2）子程序长调用指令 LCALL

（3）子程序返回指令 RET

4.空操作指令   NOP

10.在51指令系统中，调用子程序的指令。

ACALL或LCALL

11.C51扩展数据类型中的两种数据类型。

位型和寄存器型

12.奇偶标志位PSW.0对串行通行的数据传输的作用。

在串行通信中常用奇偶校验的方法来校验数据传输的可能性。在发送端可根据PSW.0的值对数据进行奇偶置位或清零。

13.程序计数器PC的概念。

PC用于存放CPU要执行的下一条指令的地址。

p17

14.8051单片机有四个八位的并行输入输出口的名称。

p1、p2、p3、p4

15.MCS51系列单片机在存储空间的划分。

16.单片机的CPU的结构。

1.运算器

（1）ACC

（2）B寄存器

（3）PSW

2.控制器

（1）PC

（2）SP

（3）DPTR

17.运算器的功能。

实现数据的算术运算、逻辑运算、位变量处理和数据传送等操作

18.PSW.7在算逻运算中的作用。

进位标志。

简答题

1.什么是单片机？

单片机是单片微型计算机的简称。

2.单片机的基本组成。

中央处理器、存储器、基本I/O接口以及定时/计数器等必要部件。

3.单片机与通用微机的区别。

微型计算机：微处理器(CPU)、存储器、I/O接口电路由总线有机地连接在一起的整体，称为微型计算机。

单片机：将微处理器(CPU)、存储器、I/O接口电路和相应实时控制器件集成在一块芯片上，称为单片微型计算机，简称单片机。

两者的主要区别：

(1) 通用微机的CPU主要面向数据处理，其发展主要围绕数据处理功能、计算速度和精度的进一步提高。单片机主要面向控制，控制中的数据类型及数据处理相对简单，所以单片机的数据处理功能比通用微机相对要弱一些，计算速度和精度也相对要低一些。

(2) 通用微机中存储器组织结构主要针对增大存储容量和CPU对数据的存取速度。单片机中存储器的组织结构比较简单，存储器芯片直接挂接在单片机的总线上，CPU对存储器的读写按直接物理地址来寻址存储器单元，存储器的寻址空间一般都为64 KB。

(3) 通用微机中I/O接口主要考虑标准外设(如CRT、标准键盘、鼠标、打印机、硬盘、光盘等)。单片机的I/O接口实际上是向用户提供的与外设连接的物理界面。用户对外设的连接要设计具体的接口电路，需有熟练的接口电路设计技术。

4.单片机的发展趋势。

P2 1.2.2

5.目前流行的51单片机的种类及各自的特点。

一、MCS-51系列单片机

典型的体系结构

完善的专用寄存器集中管理方式

方便的逻辑位操作功能

丰富的指令系统

二、89系列单片机

低电压、低功耗、高性能

与MCS-51指令系统兼容

三、W78、77系列单片机

速度快，工作频率高

四、SST89系列单片机

可直接通过串口在系统仿真，在线实现远程升级，而无需专用仿真器和编程器。

6.51单片机的分类和各类的特性。

????????????

7.AT89C51和AT89C52单片机的主要区别

主要区别是容量不同。AT89C51最多支持4KB的程序，AT89C52则最多支持8KB的程序。

- 布尔存储器的空间分配，片内RAM中包含哪些可寻址单元。

????????????

9.AT89C51单片机CPU的组成。

CPU由运算器和控制器两部分组成。

10.PSW所包含的程序状态信息，及其各自含义。

p15

程序题

1.试编程计算7809+4268——>R2R3。

MOV A,#09

ADD A,#68

MOV R3,A

MOV A,#78

ADDC A,#42

MOV R2,A

- 编程实现16位数的算数左移。设16为数存放在片内RAM的40H、41H单元。

????????????

3.设有8为数据存于片外RAM的2000H单元中，请编程将这8位数的低四位屏蔽掉，并送回2000H单元中。

MOV DTPR, #2000H

MOVX A, @ DTPR

ANL A, #0F0H

4.求16位二进制数的补码。设16位二进制数已存放在R1R0中，求补后的结果放在R3R2中。

ORG 2000H

MOV A,R1       		//从R1中取高位

JB ACC.7,NEG1		//判断正负

SJMP STOP

//按位取反

NEG1: 	MOV A,R0		//从R0中取低位

CPL A			//按位取反

INC A			//加一

MOV R2,A		//将数据存入R2

MOV A,R1		//从R1中取高位

CPL A			//按位取反

ADDC A,#0		//加上低位的进位

ORL A,#80H		//符号位置1（加符号）

MOV R3,A		//将数据存入R3

//停止

STOP: 	SJMP STOP

END

5设X、Y均为8位二进制数，设X存入R0、Y存入R1：当X>0时，Y为1；当X=0时Y为0；当X<0时Y为负1。编程实现这一分段函数。

MOV A, R0      		//取出x

CJNE A, R1, L1		//x,y判等比较（实际上是x-y与零比较），如果不为零则跳转到L1

MOV R1, #0		//x-y=0

SJMP L3

L1:	JC L2			//判断进位标志CY是否为1，假如x<y，会产生错位，此时CY=1，反之x>y，不会产生错位，此时CY=0,如果CY=1，则跳转到L2

MOV R1,#1		//x-y>0

SJMP L3

L2: 	MOV R1,#-1		//x-y<0

L3:	SJMP L3

END

6两个带符号数分别存于ONE和TWO单元中，试比较它们的大小，较大者存入MAX单元，若两数相等，则任意存入一个。

MOV A, ONE		//取出ONE中的数

JB ACC.7, L1		//判断ONE的符号，为负跳转至L1

SJMP, L5			//为正跳转至L5

//ONE为负数

L1:	MOV A, TWO		//取出TWO中的数

JB ACC.7, L2		//判断TWO的符号，为负跳转至L2

MOV MAX, A		//TWO为正，故TWO>ONE

SJMP STOP

L2:  	CJNE A, ONE, L3		//ONE,TWO判等，如果不为零则跳转到L3

MOV MAX, A		//ONE=TWO,任意存入一个

SJMP STOP

L3:	JC L4			//判断进位标志CY是否等于1，是则跳转至L4

MOV A,ONE		//未产生错位，说明|TWO|>|ONE|，故TWO<ONE

MOV MAX, A

SJMP STOP

L4:	MOV A, TWO		//产生错位，说明|TWO|<|ONE|，故TWO>ONE

MOV MAX, A

SJMP STOP

//ONE为正数

L5:	MOV A, TWO

JB ACC.7, L6		//判断TWO的符号

CJNE A, ONE, L7

MOV MAX, A

SJMP STOP

L6:	MOV A, ONE

MOV MAX, A

SJMP STOP

L7:	JC L8

MOV MAX, A

SJMP STOP

L8:	MOV A, ONE

MOV MAX, A

STOP:	SJMP STOP

END

7设Xi均为单字节数，并按顺序存放在片内RAM的60H开始的单元中，n放在R2中，求S=X1+X2+....+Xn，把S（双字节）放在R3R4中，编程实现。

MOV R3, #00H

MOV R4, #00H

MOV R2, # n		//循环数初值

MOV R0, #60H

L1:	MOV A, R4

ADD A, @R0

MOV R4, A

INC R0			//R0加一

CLR A			//清除累加器A的内容

ADDC A, R3

MOV R3, A

DJNZ R2, L1		//将R2减1，不为0则跳转L1

END

内部RAM的50H单元开始存有8个数，找出其中最大的数，送入MAX单元中。

MOV R0, #50H		//存入首个数地址

MOV B, #0

MOV R1, #8		//循环数初值

L1:	MOV A, @R0

CJNE A, B, L2		//比较A,B是否相等

MOV MAX, A

SJMP L4

L2:	JC L3

//A>B

MOV MAX, A

SJMP L4

//A<B

L3:  	MOV MAX, B

L4:	MOV B, A

INC R0			//地址加一，即下一个数

DJNZ R1, L1		//循环操作

END